| МБОУ ООШ п.Студеный |  |
| --- | --- |
| „СОГЛАСОВАНО“ Председатель ПК: Табарова С.А. | „УТВЕРЖДАЮ“ Директор школы: Головинкина И.В. |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 27.02.2012 N 029-2012 | 27 февраля 2012 года Приказ № 34-ОД |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе с электроинструментом

и переносными токоприемниками

ИОТ — 029— 2012

1. Общие требования охраны труда.

1.1. К электроинструментам и переносным токоприемникам относятся:

электрические паяльники;

электрические дрели, бороздодеры;

электрические молотки – перфоратор;

электрические пишущие и вычислительные машинки;

переносные электронагревательные приборы всех видов для технологических нужд;

понижающие трансформаторы для питания указанного электроинструмента;

светильники местного освещения;

переносные электрощитки, колодки и другие переносные токоприемники.

1.2. В отношении поражения людей электрическим током производственные помещения различаются:

1.2.1. С повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из условий, создающих повышенную опасность:

сырости или проводящей пыли (относительная влажность длительно превышает 75%);

токопроводящих полов (металлических, земляных, железобетонных, кирпичных и т.п.);

высокой температуры (длительно превышает +30град.С);

возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединения с землей металлоконструкций зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п. с одной стороны и к металлическим корпусам электрооборудования – с другой.

1.2.2. Особо опасные, характеризующиеся наличием одного из условий, создающих особую опасность:

особой сырости (относительная влажность воздуха близка к 100%, потолок, стены, пол, предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой);

химически активной среды (постоянно или длительно содержатся пары или образуются отложения, действующие разлагающе на изоляцию и токоведущие части электрооборудования);

одновременного наличия двух или более условий повышенной опасности.

1.2.3. Без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие «повышенную опасность» и «особую опасность».

1.3. Электроинструмент и переносные токоприемники должны удовлетворять следующим основным требованиям:

быстро включаться и отключаться от электросети (но не самопроизвольно);

быть безопасным в работе и иметь недоступные для случайного прикосновения токоведущие части.

1.4. Работы с электроинструментом и переносными токоприемниками следует производить в зависимости от выполняемой работы с применением следующих средств индивидуальной защиты: костюм х/б (халат х/б), шапочка, диэлектрические перчатки, галоши, коврики и т.д. Защитными средствами следует пользоваться только по их прямому назначению.

1.5. Лицо, ответственное за электрохозяйство и электроинструмент в подразделении, обязано организовать технический учет и периодические осмотры и испытания электроинструмента и защитных средств.

1.6. Электроинструмент должен иметь порядковый номер и храниться в сухом помещении.

1.7. Напряжение электроинструмента и переносных токоприемников должно быть:

не выше 220В в помещениях без повышенной опасности;

не выше 36В в помещениях с повышенной опасностью и вне помещений;

не выше 12В в особо опасных помещениях.

1.8. При невозможности обеспечить работу электроинструмента на напряжение 36В допускается применение электроинструмента напряжением до 220В от трансформатора разделительного при наличии устройства защитного отключения или надежного заземления корпуса электроинструмента с обязательным использованием соответствующих защитных средств.

1.9. В особо опасных помещениях разрешается работать электроинструментом и переносными токоприемниками на напряжение не выше 36В с обязательным применением защитных средств.

1.10. Корпус электроинструмента на напряжение выше 36В должен иметь специальный зажим для присоединения заземляющего провода с отличительным знаком «З» или «Земля».

1.11. Заземление корпусов электроинструмента и переносных токоприемников на напряжение выше 36В должно осуществляться посредством специальной жилы шлангового провода, которая не должна служить для подвода рабочего тока. Указанная жила присоединяется самостоятельно к специальному контакту штепсельной розетки.

1.12. Штепсельные соединения, предназначенные для подключения электроинструмента и переносных токоприемников, должны иметь недоступные для прикосновения токоведущие части и дополнительный заземляющий контакт.

Штепсельные соединения (розетки, вилки), применяемые на напряжение 12В и 36В, по своему конструктивному исполнению должны отличаться от штепсельных соединений, применяемых на напряжение 127В и 220В; возможность включений вилок 12В и 36В в штепсельные розетки 127В и 220В должна быть исключена.

1.13. Оболочки кабелей и проводов должны быть заведены внутрь электроинструмента и переносных токоприемников, где прочно закреплены во избежание излома и истирания их.

1.14. Электроинструмент и переносные токоприемники подсоединять к сети шланговым проводом (допускается применение гибкого многожильного кабеля типа КГ, КРПГ с изоляцией, заключенной в резиновый шланг).

1.15. При пользовании электроинструментом и переносными токоприемниками во избежание провисаний провода или кабеля должны по возможности подвешиваться. Непосредственно соприкосновение проводов и кабелей с металлическими, горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами не разрешается.

1.16. Присоединение электроинструмента и переносных токоприемников напряжением 12В и 36В к трансформатору может осуществляться наглухо или при помощи штепсельной вилки; в последнем случае на кожухе трансформатора со стороны 12В и 36В должна быть предусмотрена соответствующая штепсельная розетка.

1.17. Питание электроинструмента и переносных токоприемников от автотрансформаторов не разрешается.

1.18. Применение для переносного освещения люминесцентных ламп, не укрепленных на жестких опорах, не разрешается.

1.19. Проверка на отсутствие замыканий на корпус и состояния изоляции проводов, отсутствия обрыва заземляющей жилы (провода) электроинструмента и переносных токоприемников производится мегомметром не реже одного раза в месяц лицом с квалификационной группой не ниже 3. Дата очередного освидетельствования должна быть обозначена на корпусе.

1.20. Переносные электрощитки и колодки, изготовленные не из диэлектрического материала и с не утопленными клеммами, применять не разрешается.

1.21. К обслуживанию и эксплуатации электроинструмента и переносных токоприемников допускаются лица, имеющие квалификационную группу 3 по технике безопасности, знающие устройство и правила работы с электроинструментом и переносными токоприемниками.

1.22. Присвоение 1-ой квалификационной группы производится лицами, ответственными за электробезопасность в подразделении, имеющими квалификационную группу не ниже 3-й, после беседы и проверки знаний вопросов техники безопасности. Результаты фиксируются в журнале установленной формы с обязательной росписью проверяемого и проверяющего. Выдача удостоверений о проверке знаний при этом не требуется.

1.23. Аттестация на присвоение 2-5 квалификационных групп по технике безопасности производится квалификационной комиссией (не менее 3-х человек), состав которой устанавливается техническим директором. Проверка знаний оформляется протоколом, лицам, успешно сдавшим экзамен, выдаются удостоверения установленного образца.

1.24. Персонал, имеющий квалификационную группу по технике безопасности, должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от тока и иметь практическое знакомство с правилами и приемами оказания первой помощи.

1.25. Опасными и вредными производственными факторами при работе с электроинструментом и переносными токоприемниками являются:

электрический ток напряжением выше 36В;

элементы оборудования с острыми углами, кромками;

предметы, могущие случайно упасть, недостаточно устойчиво расположенные;

нагретые до высокой температуры предметы и части оборудования.

1.26. Во время работы необходимо быть внимательными, не отвлекаться от работы самим и не отвлекать других, соблюдать правила техники безопасности. Заметив нарушение правил другими, следует предупредить их о необходимости выполнения требований инструкции по охране труда и, при необходимости, сообщить об этом своему непосредственному начальнику.

1.27. Выполнять только ту работу, которая поручена администрацией и при условии, что безопасные способы ее выполнения известны.

1.28. При получении новой (незнакомой) работы следует потребовать от администрации инструктажа по безопасности труда.

1.29. За нарушение правил техники безопасности и данной инструкции виновные могут быть привлечены к ответственности в дисциплинарном и судебном порядке, в зависимости от степени и характера нарушения, от последствий и причиненного ущерба, в соответствии с действующим законодательством.

2. Требования охраны труда перед началом работы.

2.1. Проверить наличие, исправность, отсутствие внешних повреждений, проверить по штампу срок годности всех необходимых защитных средств, обеспечивающих безопасность работы с электроинструментом и переносными токоприемниками.

Пользоваться защитными средствами с истекшим сроком годности не разрешается.

2.2. Надеть положенную спецодежду и привести ее в порядок, застегнуть манжеты рукавов, убрать волосы под головной убор.

2.3. Проверить тщательным внешним осмотром электроинструмент и переносные токоприемники, обращая внимание на исправность заземления и изоляции проводов, отсутствие оголенных токоведущих частей и соответствие инструмента условиям работы.

Пользоваться электроинструментом и переносными токоприемниками, имеющими дефекты, не разрешается.

3. Требования охраны труда во время работы.

3.1. Во избежание получения травмы не разрешается:

передавать электроинструмент и переносные токоприемники хотя бы на непродолжительное время другим лицам;

разбирать электроинструмент и переносные токоприемники и производить самим какой-либо ремонт;

держаться за провода или касаться вращающегося режущего инструмента;

удалять руками стружку или опилки во время работы инструмента или до полной его остановки;

работать с приставных лестниц на высоте более 2,5м;

вносить внутрь барабанов, котлов, металлических резервуаров переносные трансформаторы.

3.2. При прекращении подачи тока во время работы или перерывах в работе, электроинструмент и переносные токоприемники должны быть отключены от электросети.

3.3. При обнаружении каких-либо неисправностей работа с электроинструментом и переносными токоприемниками должна быть немедленно прекращена.

3.4. Включенные электроинструмент и переносные токоприемники без надзора не разрешается.

3.5. Не разрешается присутствие посторонних лиц на рабочем месте.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. При получении травмы следует тут же сообщить об этом своему непосредственному начальнику или сотрудникам, в случае его отсутствия, и обратиться за помощью в медпункт. при получении травмы другими работниками – оказать им первую медицинскую помощь и сообщить руководителю подразделения.

4.2. Работы с электроинструментом и переносными токоприемниками производить не разрешается:

при возникновении аварии;

при пожаре;

при несчастном случае, если не устранены причины, вызвавшие несчастный случай;

при других факторах, создающих опасность для здоровья людей (загазованность, запыленность помещения, обрушение элементов здания, затопление водой помещения).

4.3. При возникновении аварийной ситуации все работы необходимо прекратить, поставить в известность непосредственного руководителя.

4.4. При пожаре - принять меры по тушению пожара, используя имеющиеся средства пожаротушения, и одновременно (при необходимости) по телефону вызвать пожарную команду.

5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.1. Отключить электроинструмент и переносные токоприемники от электросети, привести в порядок рабочее место.

5.2. О всех случаях неисправности электроинструмента и переносных токоприемников, выявленных во время работы, поставить в известность руководителя подразделения.

5.3. Вымыть руки теплой водой с мылом.